Smart 사물함

최종 결과 보고서

“Smart 사물함” 에 대한 필요성 및 요구사항과 조직 계획 및 설계서, 시스템 구조도를 기술하고 있음.

- 조직 계획

  - 역할 분담

| 개발자 | 업무 |
| --- | --- |
| 민새미 | UI 제작 및 프론트, 백엔드 개발 웹 서버 구축(PHP) 및 관리 |
| 이일경 | 아두이노 잠금장치 서버 통신 사물함 제작 및 관리 |
| 한태윤 | 아두이노 NFC 태그 서버 통신 |
| 최재용 | MySQL DB 관리 및 서버 관리 |

  - 팀 조직

소규모 프로젝트에 적합하고, 초보 프로그래머를 훈련시키는 기회로 적합한 “책임 프로그래머 팀 구성”으로 이루어 수행함.

기존의 “에고리스 팀 구성”은 책임이 명확하지 않아 의사결정이 지연되고, 경험이 적고 미숙한 개발자가 팀 내에 많아  맞지 않다고 생각이 들어 변경함.

- 개발 적용 모델

  - 개발 및 설계 도구

| 개발 및 설계 도구 | 용도 |
| --- | --- |
| StarUML | 각종 UML, 다이어그램 작성 |
| Android Studio | UI 개발 |
| PHP | 웹 서버 개발 |
| MySQL | 데이터베이스 개발 |
| Arduino | 보드(상품)와 관련 개발 도구 |

- 개발 모델

  - 프로토 타입 모델 - 사용자의 요구사항에 따라 신속히 개발하여 제공한 후 사용자의 피드백을 통해 개선하고 보완하기 위해 프로토 타입 모델을 사용함

    - 요구분석

      - 앱을 이용하여 사물함을 열고 닫음

      - 손쉬운 사용

      - 사물함 내부 관리

    - 프로토타입 개발/개선

      - 프로토타입1

        - 앱 : 로그인, 회원가입 구현

        - 아두이노: Nfc태그 인식

        - 개선사항: 사물함 열기닫기 화면, 사물함 내부 화면, 사물함 잠금장치

      - 프로토타입2

        - 앱:로그인, 회원가입, 사물함 열기/닫기, 사물함 내부화면

        - 아두이노: nfc태그 인식, 사물함 잠금장치

      - 비콘을 사용하여 개발

      - Spring boot 를 사용한 웹서버 개발

      - Android Studio로 UI 개발

      - MySQL을 이용한 데이터베이스 구축

    - 검토/평가

      - 사용하기 쉽고 간단한 UI로 개선 요구

      - 원활한 사물함과 서버 통신 요구

      - 개발 기간에 따른 개발 방법 변경

        - 비콘 사용 개발 → NFC를 사용해 쉽고 빠른 개발

        - PHP를 사용한 쉽고 빠른 동적 웹서버 개발

    - 상세 개발

      - 검토/평가 부분에 따른 변경점을 고려하여 개발

    - 설치/운영(결과)

프로젝트 팀에서 사용한 개발 모델

- 개발 필요성

  - 기존 사물함은 사용 용이성이 부족

- 사물함을 공용으로 사용하는 특성 상 많은 사람들이 이용하기 때문에 정말 필요한 순간 사용할 수 없을 경우가 발생.

- 사물함의 비밀번호나 지문 인식이 잘 되지 않을 경우 직접 관리자와 통화 연결을 통해 잠금을 풀어야 하는 불편함이 발생

  - 단순히 보관 목적이 아닌 실용 목적성이 떨어짐

- 사물함 안에 보관이 잘 되고 있는지 혹은, 필요한 물건이 사물함에 있는지 지금의 사물함을 보면 내부의 물건을 직접 가서 찾아봐야만 확인 가능한 상황

- 사물함 내부의 물건을 휴대폰 앱으로 확인할 수 있으면 더욱 좋을 것 같다고 생각.

  - 사물함이 “보안” 적이지 않음

- 현재 무인 사물함이 증가하는 추세에 따라 사물함도 그에 맞게 변해야 한다고 생각

- 비밀번호와 지문을 사용하여 관리할 수 있지만 누군가에 의해 실제로 열렸는지는 확인할 수 없음.

- 사용자의 정보를 통해 사물함의 ON/OFF 여부를 확인할 수 있어야 함.

- 품질 요구사항

  - 사용성

    - 사용자가 세부 구조를 모르더라도 쉽게 사용할 수 있어야함.

    - 사용자가 사용하는 과정은 용이하고 직관적이어야함.

  - 신뢰성

    - 실제 물건을 넣고 사용하는 제품인 만큼 사물함과 사용자의 통신이 꾸준히 일어나야 함

    - 회원가입을 통해 이루어지는 앱인 만큼 사용자의 정보관리가 필수적으로 이루어져야 하며 비밀번호는 hashing 되어야 한다.

    - 서버가 잘 동작하지 않을 경우 그에 맞는 빠르고 정확한 피드백이 보장 되어야 한다.

  - 보안성

    - DB Manager 는 회원 테이블안에는 사물함 번호, 비밀번호, 이름, 내부 리스트에 대한 관리가 필수적이어야 한다.

    - 하드웨어기술자는 잠금장치에 대한 업데이트 및 각 환경에 맞는 기능성, 작동성을 실험하고 제품에 반영해야 한다.

- 시스템 구조

  - 사용자 중심 아키텍처

- 사용자는 휴대폰 앱(APP)을 이용하여 서버와 직접 통신

- 웹 서버는 사용자의 요청을 응답하여 사물함을 사용할 수 있도록 함 (APP <-> USER  <-> SERVER )

- 사용자의 요청에 따른 DB TABLE 이 존재해야 하며 이것은 서버를 통해 통신이 이루어짐

- 하드웨어는 웹 서버 ip주소를 통해 직접 통신하며 사용자와는 서버를 통해 진행되기 때문에 간접통신으로 진행.

- 서버에 저장되어 있는 DB TABLE 의 값 변화에 따른 동작 수행을 하기 때문에 MYSQL과 2차 통신 해야 함.

- 기능적 요구사항(구현)

  - 서비스 사용자

    - 서비스 사용자 사용 사례 다이어그램

    - 시퀀스  다이어그램

    - 클래스 다이어그램

- 서비스 사용자는 크게 회원가입과 로그인을 시작으로 사물함을 열기/닫기, 물건을 넣기/빼기 요청으로 이루어진다.

  - 서버

    - 서버 상태 다이어그램 : 로그인, 회원가입, 사물함 열기/닫기, 물건 넣기/빼기

      - 회원가입

      - 로그인

      - 사물함 열기/닫기

      - 물건 넣기/빼기

  - 하드웨어 장치

    - 하드웨어 장치 다이어그램

- Task Sheet

| 계획 | Duration | Work | Start | Finish | Resource Names |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구분석 | 5days | 20hours | 21-10-11-월 13:00 | 21-10-15-금 18:00 | 이일경, 최재용, 한태윤, 민새미 |
| - 계획 검토 | 1days | 5hours | 21-10-11-월 13:00 | 21-10-11-월 18:00 | 이일경 |
| - 사용자 대상 요구 분석 | 1days | 5hours | 21-10-12-화 13:00 | 21-10-12-화 18:00 | 최재용 |
| - 유사 기능 APP 조사 | 1days | 5hours | 21-10-13-수 13:00 | 21-10-13-수 18:00 | 한태윤 |
| - 요구분석서 작성 | 1days | 5hours | 21-10-14-목 13:00 | 21-10-14-목 18:00 | 민새미 |
| 설계 | 10days | 50hours | 21-10-18-월 13:00 | 21-10-29-금 18:00 | 한태윤, 최재용, 민새미, 이일경 |
| - 분석서 검토 | 1days | 5hours | 21-10-18-월 13:00 | 21-10-18-월 18:00 | 한태윤, 최재용 |
| - 하드웨어 설계 | 7days | 35hours | 21-10-19-화 13:00 | 21-10-28-목 18:00 | 한태윤 |
| - UI 설계 | 7days | 35hours | 21-10-19-화 13:00 | 21-10-28-목 18:00 | 민새미 |
| - 상세 설계 | 2days | 10hours | 21-10-28-목 13:00 | 21-10-29-금 18:00 | 이일경 |
| - DB 설계 | 7days | 35hours | 21-10-19-화 13:00 | 21-10-28-목 18:00 | 최재용 |
| 구현 | 20days | 140hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-26-금 20:00 | 민새미, 이일경, 최재용, 한태윤 |
| - 서버 구축 | 2days | 14hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-02-화 20:00 | 민새미 |
| --> php 서버 구축 | 2days | 14hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-02-화 20:00 | 민새미 |
| - 사물함 제작 | 1days | 7hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-01-월 20:00 | 민새미, 이일경, 한태윤 |
| --> 사물함 제작 | 1days | 7hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-01-월 20:00 | 민새미, 이일경, 한태윤 |
| - UI 제작 | 2days | 14hours | 21-11-02-화 13:00 | 21-11-03-수 20:00 | 민새미 |
| --> 안드로이드 |  |  | 21-11-02-화 13:00 | 21-11-03-수 20:00 | 민새미 |
| - 회원관리 모듈 -프론트 | 10days | 80hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-12-금 20:00 | 민새미, 이일경 |
| --> 비밀번호 입력 | 5days | 35hours | 21-11-01-월 13:00 | 21-11-05-월 20:00 | 민새미 |
| -->로그인, 회원가입 | 5days | 35hours | 21-11-08-월 13:00 | 21-11-12-월 20:00 | 이일경 |
| - 모듈2 (DB 환경 구축) | 10days | 80hours | 21-11-08-월 13:00 | 21-11-19-금 20:00 | 최재용, 민새미 |
| --> 회원관리 | 5days | 35hours | 21-11-08-월 13:00 | 21-11-12-금 20:00 | 최재용, 민새미 |
| --> 사물함 관리 | 5days | 35hours | 21-11-15-월 13:00 | 21-11-19-금 20:00 | 민새미 |
| --> 사물함 잠금장치관리 | 5days | 35hours | 21-11-09-월 13:00 | 21-11-15-월 20:00 | 민새미 |
| --> 사물함 리스트 관리 | 5days | 35hours | 21-11-09-월 13:00 | 21-11-15-월 20:00 | 최재용 |
| - 앱 개발 | 10days | 80hours | 21-11-08-월 13:00 | 21-11-19-금 20:00 | 민새미 |
| --> 로그인, 회원가입 | 5days | 40hours | 21-11-08-월 13:00 | 21-11-12-금 20:00 | 민새미 |
| --> 사물함 상태 | 5days | 40hours | 21-11-10-월 13:00 | 21-11-14-목 20:00 | 민새미 |
| --> 서버 연동 | 5days | 40hours | 21-11-15-월 13:00 | 21-11-19-금 20:00 | 민새미 |
| - NFC 모듈 | 10days | 70hours | 21-11-15-월 13:00 | 21-11-26-금 20:00 | 이일경, 한태윤 |
| --> 물건 인식 기능 | 5days | 35hours | 21-11-15-월 13:00 | 21-11-19-금 20:00 | 한태윤 |
| --> 잠금 해제 기능 | 5days | 35hours | 21-11-18-화 13:00 | 21-11-22-월 20:00 | 이일경 |
| --> 앱과 연동 | 4days | 28hours | 21-11-23-화 13:00 | 21-11-26-금 20:00 | 이일경, 한태윤 |
| 테스트 | 5days | 25hours | 21-11-29-월 13:00 | 21-12-03-금 18:00 | 이일경, 최재용, 한태윤 |
| - 단위 테스트 | 1days | 5hours | 21-11-29-월 13:00 | 21-11-29-월 18:00 | 이일경 |
| - 통합 테스트 | 2days | 10hours | 21-11-30-화 13:00 | 21-12-01-수 18:00 | 최재용 |
| - 인수 테스트 | 2days | 10hours | 21-12-02-월 13:00 | 21-12-03-금 18:00 | 한태윤 |
| 유지보수 | 10days | 50hours | 21-12-06-월 13:00 | 21-12-17-금 18:00 | 민새미, 최재용, 이일경, 한태윤 |
| - UI 및 디자인 업데이트 | 5days | 25hours | 21-12-06-월 13:00 | 21-12-10-금 18:00 | 민새미 |
| - DB 점검 | 5days | 25hours | 21-12-06-월 13:00 | 21-12-10-금 18:00 | 최재용 |
| - 기능 및 성능 최적화 | 5days | 25hours | 21-12-13-월 13:00 | 21-12-17-금 18:00 | 이일경, 한태윤 |

- Gantt Chart

- 명세서

  - 사용 사례 기반 테스팅 ( 테스트 명세서)

    - 서비스 사용자의 사용 사례를 기준으로 하여 테스트 케이스를 추출하였음. 테스트 케이스는 크게 로그인/회원가입, 사물함 열기/닫기, 물건 넣기/빼기 테스팅으로 나누어 만들었다.

사용자 로그인

| 액터: 사용자 | 시스템 : 웹서버 |
| --- | --- |
|  | 앱에 로그인 화면을 디스플레이 한다. |
| 사용자는 ID, PW 를 입력한다. | 시스템은 MySQL에 질의문을 통해 사용자 ID,PW를 비교한다. |
| 사용자는 화면에 로그인 성공을 확인한다. |  |

사용자 회원가입

| 액터 : 사용자 | 시스템 : 웹서버 |
| --- | --- |
|  | 앱에 로그인 화면을 디스플레이 한다. |
| 사용자는 회원가입 버튼을 누른다. | 앱에 회원가입 화면을 디스플레이 한다. |
| 사용자는 정보를 입력한다. | 시스템은 MySQL에 질의문으로 사용자 정보를 추가한다. |
| 사용자는 화면에 회원가입 성공을 확인한다. |  |

사물함 열기/닫기

| 액터 : 사용자 | 시스템 : 웹서버 |
| --- | --- |
| 사용자는 로그인을 한다. | 현 사물함 상태 화면을 디스플레이 한다. |
| 사용자는 사물함 비밀번호 입력 버튼을 누른다. | 시스템은 사물함 비밀번호를 MySQL 질의문을 통해 사용자의 사물함 비밀번호를 비교 |
| 사용자는 사물함 비밀번호 일치함을 확인한다. | 시스템은 사물함 열고/닫기 화면을 디스플레이 한다. |
| 사용자는 사물함 열고/닫기 버튼을 누른다 | 시스템은 MySQL 질의문을 통해 현재 사물함의 상태를 확인하고 아두이노로 신호를 보낸다. |
| 사용자는 사물함이 열고/닫힘을 확인한다. |  |

물건 넣기/빼기

| 액터 : 사용자 | 시스템 : 웹서버 |
| --- | --- |
| 사용자는 사물함을 열기 버튼을 누른다 | 시스템은 MySQL 질의문을 통해 현재 사물함의 상태를 확인하고 아두이노로 신호를 보낸다. |
| 사용자는 물건을 NFC 태그를 하여 물건을 사물함에 넣기/빼기 한다. | 시스템은 사용자가 찍은 NFC의 값을 읽어 DB에 추가/속성 값을 수정 한다. MySQL 질의문을 통해 현재 사물함 안에 있는 물건의 리스트를 가져온 후 사용자 사물함 화면을 업데이트 해준다. |
| 사용자는 앱 화면에 사물함 상태 화면이 업데이트 된 것을 확인한다. |  |

  - 소스코드 명세서

| 안드로이드 스튜디오 코드 |  |
| --- | --- |
| Act_Locker_Activity | 사물함 사용 코드 (열기, 닫기) |
| Act_Locker_Request | 사물함 사용 서버 통신 코드 |
| Locker_Select_Activity | 사물함 선택 코드 |
| MainActivity | 메인화면 |
| My_Locker_Activity | 내 사물함 (사물함 내부 물건 리스트를 볼 수 있음) |
| Sign_In_Activity | 로그인 |
| Sign_In_Request | 로그인 서버 통신 |
| Sign_Up_Activity | 회원가입 |
| SIgn_Up_Request | 회원가입 서버 통신 |
| Used_Locker_Activity | 사물함 사용 비번 입력 |
| Used_Locker_Request | 사물함 사용 비번 입력 서버 통신 |

| PHP 서버 통신 코드 |  |
| --- | --- |
| Security.php | 사물함 사용 서버 통신 코드 |
| locker2_enable.php | 사물함 선택 서버 통신 코드 |
| LockerList.php | 사물함 리스트 서버 통신 코드 |
| Login.php | 로그인 서버 통신 코드 |
| Register.php | 회원가입 서버 통신 코드 |
| Locker_PW_Check | 사물함 비번 검사 서버 통신 코드 |
| member.php | 사용자 관리 서버 통신 코드 |

  - 데이터베이스(DB) 명세서

- 여러 시행 착오(개선 방안)

  - 소프트웨어(앱) 개발

: 계획서에서는 로컬 DB를 사용할 생각으로 React.js 을 사용하고자 하였지만, 웹 통신을 하고자 MySQL이랑 서버를 연동시키기 위해서는 안드로이드 스튜디오 언어를 사용하는 것이 적합하다고 생각이 들어서 바꾸게 되었습니다. 또한 아두이노와 앱이 웹 통신이 되어야 했기 때문에 PHP 서버를 구축하여 사용하게 되었습니다.

  - 하드웨어(아두이노) 개발

:  1) 계획서에는 물건과 사물함은 비콘통신으로 구현 한다고 명시되어 있습니다. 하지만 구매한 비콘 제품은 타용도로 사용 되는 제품으로 이미 회사에서 한가지의 용도로 사용하기 위해 만든 것이기 때문에 수정 및 통신이 불가능 하였음 그래서 2차 계획에 있던 NFC 모듈을 사용하기로 계획을 변경 하였음

2) 아두이노 이더넷 쉴드를 이용하여 서버와 통신한다고 명시되어 있음 하지만 이더넷 쉴드의 대한 경험과 지식 부족으로 사용하는데 어려움을 겪음

하지만 이더넷 쉴드가 NFC와의 통신이 원활하게 잘 이루어진다는 점을 들어 이더넷과 와이파이 두개로 역활을 나누어 진행.

와이파이 모듈 1차 시도

직접 인터넷을 연결해서 사용하는 이더넷 쉴드와 다르게 개인 셀룰러 데이터 공유를 통한 와이파이 통신을 사용하여도 서버 통신과의 문제가 없을 것이라고 판단.

- 남은 예산으로 새로운 아두이노 모듈을 구매하여 사용하려고 했으나 예산 문제로 가격이 저렴한 아두이노 WIFI호환보드(WeMos D1)를 사용하여 중국산 제품자체의 고질적인 호환문제 발생

- 블루투스칩셋(HM-10)을 이용하여 직접비콘을 만들게되면 너무 큰 부피를 차지한다는 문제, 물건하나 인식에 들어가는 비용이 너무 크다는 실생활 적용이 어렵다는 문제점 발생

중국산 보드(WeMos D1)이 아닌 아두이노 정품 wifi보드(Arduino UNO wifi REV2 보드)를 대여 할 수 있게됨

- 본래 측정했던 편리성은 크기문제로, 가격이 너무 비싸지면서 비콘 통신으로 얻을 수 있는 장점 상실, 더 이상 비콘통신의 메리트가 사라져서 NFC방식을 사용하기로 결정

2차 시도

- Arduino UNO wifi REV2 보드는 NFC모듈(RC522)와 호환이 안된다는 문제 발생, 추가적으로 WIFI모듈인 ESP01을 사용해보았지만 이 역시 Arduino UNO보드와의 시리얼 통신 속도 호환문제가 발생

이더넷 쉴드 2차 시도 및 결과

- 새로운 랜선을 이용하여 학교 내부의 인터넷으로 서버 통신이 가능하도록 환경을 변경해보기로 함, 그 결과 원활한 인터넷 연결로 이더넷 쉴드를 사용할 수 있다고 판단하여 모터와 NFC 코드를 따로 작성 후 취합하여 테스트를 진행

- 구현 결과물

  - 어플리케이션

  - 사물함(NFC, 잠금장치 모터 설치)